Proyecto 1 – Programación de microprocesadores

Cristian Estuardo Orellana Dieguez – 25664

Guatemala, abril de 2026

## Descripción técnica del sistema desarrollado

El sistema implementado consiste en la interacción entre un microcontrolador STM32F446RE y un ESP32, comunicados mediante UART. El STM32 se encarga del control de una secuencia de LEDs y la lectura de botones físicos, mientras que el ESP32 permite el control remoto mediante una interfaz web y muestra información en una matriz LED (MAX7219).

### Lógica del programa

El programa principal del STM32 funciona mediante un bucle infinito donde se ejecutan tres tareas principales:

- Lectura de entradas (botones y UART)

- Control de estado (velocidad y pausa)

- Ejecución de la secuencia de LEDs

El sistema maneja tres niveles de velocidad: baja, media y alta, definidos por distintos tiempos de retardo. Además, cuenta con un estado de pausa que detiene la secuencia.

### Funcionamiento de la secuencia

La secuencia implementada en los LEDs corresponde a un patrón decreciente donde se apagan progresivamente los LEDs desde un extremo. Se utilizan 8 estados diferentes, controlados mediante una variable de estado que se incrementa cíclicamente.

### Control de velocidad

La velocidad se controla mediante un arreglo de tiempos:

- Baja: 1500 ms

- Media: 500 ms

- Alta: 200 ms

El cambio de velocidad se realiza mediante botones físicos o comandos recibidos desde el ESP32.

### Manejo de entradas

El sistema utiliza tres botones:

- Subir velocidad

- Bajar velocidad

- Pausar/Reanudar

Además, recibe comandos vía UART desde el ESP32:

- ‘A’ → Subir velocidad

- ‘B’ → Bajar velocidad

- ‘C’ → Pausa/Reanudar

## Tabla de registros utilizados

| Registro | Dirección | Descripción | Bits utilizados |
| --- | --- | --- | --- |
| RCC_AHB1ENR | 0x40023830 | Habilita reloj GPIO | Bits 0,1,2 |
| GPIOx_MODER | Variable | Configura modo de pines | 00=input, 01=output, 10=AF |
| GPIOx_IDR | Variable | Lectura de entradas | Bits según pin |
| GPIOx_BSRR | Variable | Escritura atómica | Set/reset pines |
| USARTx_CR1 | Variable | Control USART | TE, RE, UE |
| USARTx_SR | Variable | Estado USART | TXE, RXNE |
| USARTx_DR | Variable | Datos USART | 8 bits |
| SysTick_CTRL | 0xE000E010 | Control SysTick | ENABLE, CLKSRC |
| SysTick_LOAD | 0xE000E014 | Valor de recarga | 24 bits |
| RCC_APB1ENR | 0x40023840 | Habilita reloj USART2 | Bit 17 |
| RCC_APB2ENR | 0x40023844 | Habilita reloj USART1 | Bit 4 |
| USART1_BRR | 0x40011008 | Configuración de baudrate USART1 | 16 bits |
| USART2_BRR | 0x40004408 | Configuración de baudrate USART2 | 16 bits |
| GPIOA_AFRL | 0x40020020 | Configuración alternativa pines PA2 y PA3 | AF7 |
| GPIOA_AFRH | 0x40020024 | Configuración alternativa pines PA9 y PA10 | AF7 |

## 3. Tabla de puertos GPIO

| Puerto | Pin | Modo | Configuración | Función |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIOA | PA6 | Entrada | Pull-down externo | Botón subir |
| GPIOA | PA7 | Entrada | Pull-down externo | Botón bajar |
| GPIOA | PA8 | Entrada | Pull-down externo | Botón pausa |
| GPIOA | PA11 | Salida | Push-pull | Buzzer |
| GPIOB | PB3-PB6 | Salida | Push-pull | LEDs |
| GPIOB | PB8-PB10 | Salida | Push-pull | LEDs |
| GPIOB | PB0 | Salida | Push-pull | LED |
| GPIOA | PA2 | Alternativo | AF7 (USART2_TX) | Comunicación con PC |
| GPIOA | PA3 | Alternativo | AF7 (USART2_RX) | Comunicación con PC |
| GPIOA | PA9 | Alternativo | AF7 (USART1_TX) | Comunicación con ESP32 |
| GPIOA | PA10 | Alternativo | AF7 (USART1_RX) | Comunicación con ESP32 |

## 4. Diagrama del programa

## 5. Diagrama de Conexiones

## 6. Análisis de fallos

### Fallo 1: Lectura inestable de botones

### El problema se originó debido al fenómeno de rebote mecánico (bounce) presente en los pulsadores. Cuando un botón es presionado, no realiza una transición limpia de 0 a 1, sino que genera muchos pulsos fantasma por asi decirlo, lo que provoca múltiples lecturas falsas en el microcontrolador.

Solución

Para solucionarlo implementé una resistencia pull-down física en cada botón, asegurando que el pin se mantenga en un estado lógico bajo (0) cuando el botón no está presionado. Esto elimina el problema de estados flotantes y mejora la estabilidad de la señal.

De igual forma implementé una detección de flanco utilizando variables de estado previo:

### Fallo 2: No podía ver ni ingresar datos en RealTerm

No fue un fallo como tal, pero ya que al desarrollarlo  no tuve errores entonces lo comento y es que cuando yo ingresaba a RealTerm  no podía ver los caracteres que imprimía con “Printf” ni tampoco me reconocía cuando yo pulsaba alguna tecla.

Solución

Mi solución fue que me di cuenta que no estaba usando el puerto “COM” Correcto y por lo tanto no había comunicación entre RealTerm y el STM32, por lo que al colocar el correcto ya funcionó correctamente.

### Fallo 3: Bloqueo por Delays en el programa.

El uso de la función systickDelayMs() introduce retardos bloqueantes, lo que significa que durante ese tiempo el microcontrolador no puede ejecutar otras tareas. Esto afecta la capacidad de respuesta del sistema, especialmente en la lectura de entradas o comunicación UART.

Solución

## Implementé un mecanismo basado en contador para controlar la velocidad de la secuencia sin bloquear la ejecución

## 7. Estructura del programa

El sistema fue diseñado bajo un enfoque modular, separando claramente las responsabilidades en distintos archivos y funciones. Esta estructura permite mejorar la legibilidad, mantenimiento y escalabilidad del código.

### Módulo GPIO

Este módulo se encarga de la configuración y manipulación de los pines del microcontrolador. Incluye funciones para:

- Inicializar el reloj de los puertos

- Configurar pines como entrada o salida

- Manejar rangos de pines

- Escribir valores digitales (encendido/apagado)

- Leer el estado de entradas

La función secuencia() es clave dentro de este módulo, ya que abstrae el control de los 8 LEDs en una sola llamada, permitiendo definir patrones de manera clara.

### Módulo UART

Este módulo gestiona la comunicación serial entre el STM32, el ESP32 y el PC. Incluye:

- Inicialización de USART1 y USART2

- Configuración de baudrate

- Funciones de lectura no bloqueante

- Funciones de escritura

Se implementa un esquema de comunicación simple basado en caracteres, lo cual reduce la complejidad del protocolo y facilita la depuración.

### Módulo SysTick

Este módulo proporciona temporización básica mediante el temporizador SysTick del ARM Cortex-M4. Se utiliza principalmente para generar retardos en milisegundos.

Aunque su implementación es funcional, introduce bloqueos en la ejecución, lo cual es una limitación del diseño actual. En sistemas más avanzados, se recomienda el uso de timers o interrupciones.

### Lógica principal (main)

El archivo principal integra todos los módulos anteriores y coordina el comportamiento del sistema. Su funcionamiento se basa en un bucle infinito que ejecuta:

- Lectura de entradas físicas (botones)

- Lectura de comandos UART desde el ESP32

- Actualización de variables de estado (velocidad, pausa)

- Control de la secuencia de LEDs

El uso de variables como estado, contador y nivelVelocidad permite implementar una máquina de estados simple pero efectiva.

### Separación de responsabilidades

Cada módulo cumple una función específica:

- GPIO → Interacción con hardware

- UART → Comunicación

- SysTick → Temporización

- Main → Control lógico

Esta separación permite modificar o mejorar partes del sistema sin afectar el resto, lo cual es una buena práctica en sistemas embebidos.

## 8. Asignación de roles

El desarrollo del proyecto fue realizado por mi, lo cual implicó asumir todas las responsabilidades del sistema. Estas incluyeron:

- Diseño del circuito electrónico (LEDs, botones, resistencias y buzzer)

- Configuración y programación del STM32 a bajo nivel (registro por registro)

- Implementación de la comunicación UART entre dispositivos

- Programación del ESP32 incluyendo:

  - Configuración como punto de acceso WiFi

  - Desarrollo de servidor web

  - Interpretación de solicitudes HTTP

  - Control de matriz LED mediante MAX7219

- Integración completa del sistema

- Pruebas, depuración y validación

El desarrollo individual permitió comprender de manera integral cada parte del sistema, desde el hardware hasta la capa de aplicación, fortaleciendo habilidades en programación embebida, comunicación serial y desarrollo de interfaces.

9. Evidencia de Funcionamiento

## 10. Conclusiones

- El desarrollo del sistema permitió evidenciar la importancia de una correcta configuración de los periféricos a bajo nivel en microcontroladores. Trabajar directamente con registros del STM32F446RE facilitó una comprensión profunda del funcionamiento interno del hardware, especialmente en la gestión de GPIO, temporizadores y comunicación UART. Este enfoque, aunque más complejo que el uso de librerías de alto nivel, brinda mayor control y optimización del sistema.

- La implementación de una arquitectura modular demostró ser fundamental para organizar el código y facilitar su mantenimiento. La separación en módulos como GPIO, UART y SysTick permitió aislar responsabilidades, simplificar la depuración y mejorar la escalabilidad del sistema. Esta metodología es ampliamente utilizada en el desarrollo profesional de sistemas embebidos.

- El uso de comunicación UART entre el STM32 y el ESP32 resultó ser una solución eficiente y confiable para la integración de sistemas. La implementación de un protocolo simple basado en caracteres permitió reducir la complejidad y facilitar la interoperabilidad entre ambos dispositivos, evidenciando que en muchos casos soluciones simples pueden ser altamente efectivas.

- Durante el desarrollo se identificaron limitaciones importantes relacionadas con el uso de retardos bloqueantes mediante SysTick. Estos retardos afectan la capacidad de respuesta del sistema y limitan la ejecución concurrente de tareas. Esto permitió comprender la importancia de utilizar técnicas más avanzadas como temporización no bloqueante, interrupciones o sistemas operativos en tiempo real (RTOS) en aplicaciones más complejas.

- La integración del ESP32 con conectividad WiFi y servidor web amplió significativamente las capacidades del sistema, permitiendo el control remoto mediante una interfaz intuitiva. Esto demuestra el potencial de combinar microcontroladores tradicionales con dispositivos IoT para crear sistemas más interactivos y accesibles.

- El desarrollo individual del proyecto implicó un aprendizaje integral que abarca desde el diseño de hardware hasta la implementación de software y la comunicación entre dispositivos. Este proceso fortaleció habilidades en programación embebida, resolución de problemas, análisis de fallos y diseño de sistemas completos, lo cual representa una base sólida para futuros desarrollos en el área de sistemas electrónicos e IoT.

## Bibliografía

STMicroelectronics. (2015). STM32F446xx reference manual (RM0390). https://www.st.com/resource/en/reference_manual/dm00135183.pdf

Espressif Systems. (2023). ESP32 technical reference manual. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf

MajicDesigns. (2022). MD_MAX72XX library documentation. https://majicdesigns.github.io/MD_MAX72XX/

ARM Ltd. (2010). Cortex-M4 devices generic user guide. https://developer.arm.com/documentation/dui0553/latest